Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» Регистрационный номер в государственном реестре СРО № СРО-П-138-19022010 (Свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010 г.) Муниципальный контракт № 528 от 23.07.2012 г. Заказчик: Администрация Тогучинского района НСО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Репьевского сельского поселения Тогучинского района Новосибирской области ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) ТОМ I Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Г.Д. Соколова г. Новосибирск, 2013 г.

01 Состав проекта

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт

| №п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании (Том I) |  |  |  |  |
| 1 | Карта границ Репьевского сельского поселения, с.Репьево, с. Льниха, ст. Восточная, с. Боровушка, с. Новомотково, ост.пл. Паровозный, п. Пустынка, д. Шмаково | М 1:25 000 | ГП-3 | 3 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план) | М 1:25 000 | ГП-4 | 4 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территории Репьевского сельского поселения | М 1:25 000 | ГП-5 | 5 |
| Материалы по обоснованию (Том II) |  |  |  |  |
| 4 | Карта современных границ, Репьевского сельского поселения, с.Репьево, с. Льниха, ст. Восточная, с. Боровушка, д. Шмаково, с. Новомотково, ост.пл. Паровозный, п. Пустынка, | М 1:25 000 | ГП-1 | 1 |
| 5 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями, использования территорий, территорий объектов культурного значения | М 1:25 000 | ГП-2 | 2 |

02СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | ГАП | Г.Д. Соколова |  |
|  |  | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Баталова Н.А. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | В.В. Шляхова |  |
| 7 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |
| 8 | Охрана окружающей среды | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |
| 9 | Графическое оформление проекта | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1	Планируемое функциональное зонирование территории Репьевского сельского поселения	7

1.1	Перечень установленных функциональных зон	7

1.2	Зоны с особыми условиями использования территории	8

2	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Репьевского сельского поселения утверждённые  документами территориального планирования	12

2.1	Перечень объектов федерального и регионального значения	12

3	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Репьевского сельского поселения	12

3.1	Демографический прогноз	12

3.2	Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения	14

3.3	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	17

3.4	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	22

3.4.1	Водоснабжение и водоотведение	22

3.4.2	Теплоснабжение	25

3.4.3	Газоснабжение	25

3.4.4 Электроснабжение	26

3.4.5	Связь	27

3.4.6	Сбор и вывоз бытовых отходов	28

4.	Планируемая структура землепользования	30

5.	Технико-экономические показатели проекта	31

6.	Приложения	38

- Введение

Проект генерального плана Репьевского сельского поселения Тогучинского района Новосибирской области выполнен ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» согласно муниципальному контракту № 528 от 23.07.2012 г.2012 года с администрацией Тогучинского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект генерального плана Репьевскогосельского поселения выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной НМЦ «Теринформ» ЦНИИП градостроительства РААСН (Москва) и утвержденной Постановлением администрации Новосибирской области от 18.12.2009 № 460-па.

- Схемой территориального планирования Тогучинского района выполненной Институтом проблем управления им В.А. Трапезникова РАН и утверждена Постановлением  Главы Тогучинского района от 20.05.2011г. №91.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244 и Требования к описанию в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012г. №19.

Целью разработки проекта генерального плана Репьевского сельского поселения является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Тогучинского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Репьевского сельского поселения для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Репьевского сельского поселения осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  Репьевского сельского поселения, карту границ населенных пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2022 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2032 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией Репьевского сельского поселения, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, хозяйствующими субъектами на территории поселения по специальным запросам.

Материалы данного тома содержат анализ существующего использования территории, планировочных ограничений и возможных направлений развития территории; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения; планируемую структуру землепользования; оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории поселения и перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Репьевского сельского поселения.

Проект генерального плана Репьевского сельского поселения выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Тогучинского муниципального района.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года. Утверждена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 №474.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Тогучинского  района на 20011-2015 годы и на период до 2025г.

- Комплексная программа социально-экономического развития Репьевского сельского поселения  на 20010-2022 годы;

- сведения о состоянии жилищного фонда по состоянию на конец 2011 г. в с. Льниха, ст. Восточная, с. Боровушка, с. Новомотково, ост.пл. Паровозный, п. Пустынка, с. Репьево, с. Шмаково по форме № 1-жилфонд;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Репьевского сельского поселения Тогучинского района Новосибирской области.

Реализация генерального плана Репьевского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Репьевского сельского поселения за счет средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе сельского поселения.

Планируемое функциональное зонирование территории Репьевского сельского поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

Функциональное зонирование территории

На территории сельского поселения проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона

- Зона промышленного производства

- Зона сельскохозяйственного производства

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона транспортной инфраструктуры

- Зона объектов специального назначения

- Зона санитарно-защитного озеленения

- Лесохозяйственная зона

- Зона сельскохозяйственных угодий

Жилая зона включает как существующую, так и территорию перспективного развития населённых пунктов,  благоприятную для размещения жилой застройки, объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Зона промышленного производства объединяет территории производственных площадок у д. Шмаково, а так же сохраняемые производственные территории в границах населенных пунктов. Территории выделены как на базе старых, так и на новых площадках в соответствии с необходимыми санитарными разрывами от жилой застройки.

Зона сельскохозяйственного производства включает существующие территории ферм для размещения предприятий агропромышленного комплекса с соблюдением режима санитарно-защитных зон.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения территории: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи.

Зона транспортной инфраструктуры включает транспортные коридоры автомобильных дорог различных категорий в границах придорожных полос, некатегорированных автомобильных дорог  в пределах полос отводов. В пределах зоны транспортной инфраструктуры возможно размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения.

К зоне объектов специального назначения отнесены территории свалок, кладбищ, скотомогильников. Эти территории расположены вне населённых пунктов и требуют особого режима содержания, как самой территории, так и накладывают определённые ограничения на использования сопредельных территорий в границах установленных санитарно-защитных и охранных зон.

Зона санитарно-защитного озеленения предназначена для обеспечения режима санитарно-защитных зон новой промышленно-производственной площадки у д. Шмаково и автомобильной дороги регионального значения II технической категории.

Лесохозяйственная зона занимает незначительную  часть территории поселения.

Зона сельскохозяйственных угодий  занимает большую часть территории сельского поселения.

Зона развития охотничье-рыболовного туризма расположена у озера  за границей с. Репьево.

Зона развития культурно-познавательного туризма выделена севернее с. Новомотково между р. Иня и селом, включает комплекс археологических памятников Новомотково. Режим земель историко-культурного назначения позволяет проведение учебно-познавательных экскурсий, организацию транзитных пеших туристических маршрутов, работу детских организаций по охране и изучению памятников археологии.

В результате комплексного анализа территории Репьевского сельского поселения проектом выделены зоны с нарушением режима санитарно-защитных зон, которые включают территории, на которых выявлены нарушения режимов санитарно- защитных зон в части размещения жилой застройки, садовых некоммерческих товариществ, а также территории на которых необходимы специальные мероприятии по обустройству санитарно-защитной зоны производственных и коммунальных объектов, мероприятий по рекультивации.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Репьевского сельского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны объектов археологического наследия.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог I-III категории - 100 м;

- для дорог IV категории  - 50м.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистральных газопроводов установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов Госгортехнадзора России, серия 08, выпуск 14 исоставляет 25 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для производства сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований указанных Правил.

Рекомендуемые минимальные санитарные разрывы от магистральных газопроводов приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- населенные пункты - 1000 м;

- сельскохозяйственные угодья  - 800м.

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в пункте 1.1.3 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  проектируемый водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны)

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Таблица 1.2-1

Классификация предприятий и учреждений Репьевского сельского поселения  по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 2 | ООО «Заря» | 500 |
| 3 | Полигон ТБО | 500 |
| 4 | Производственная площадка проектируемой промзоны у ст. Восточная | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 5 | Филиал "Тогучинского ДРСУ", ОАО «Новосибирскавтодор» | 300 |
| 6 | ООО «АрНи» (Асфальтовый завод) | 300 |
| 7 | Завод ЖБИ и АБЗ | 300 |
| 8 | Завод теплоизоляционных материалов | 300 |
| 9 | Кирпичный завод | 300 |
| 10 | Деревообрабатывающий завод | 300 |
| 11 | Завод по производству битумных эмульсий | 300 |
| 12 | Завод упаковочных материалов | 300 |
| 13 | Фермы КРС | 300 |
| 14 | Производственная площадка проектируемой промзоны у ст. Восточная | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 15 | Пилорама | 100 |
| 16 | Пекарня «Сибхлеб» | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 17 | Швейный цех ООО «Сюник» | 50 |
| 18 | ООО «Орешек» | 50 |
| 19 | ОГУП "Тогучинское ДРСУ", площадка для складирования ПГС | 50 |
| 20 | Площадка для отгрузки щебня у д. Шмаково | 50 |
| 21 | Пожарное депо | 50 |
| 22 | АЗС ООО «Оникс» | 50 |

Размеры санитарно-защитных зон приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Репьевского сельского поселения утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области  (далее Схема) утверждена постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой на территории Репьевского сельского поселения запланировано строительство следующих объектов регионального  значения:

1. Спорт комплекс с бассейном в с. Репьево. Срок реализации – 2015 г.;

2. Реконструкция межрегиональной автодороги «Новосибирск – Ленинск - Кузнецкий» с повышение категории до II, протяженность в границах области – 12,6 км (Долгосрочная целевая  программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 – 2015 гг»). Срок реализации – 2012-2015 г.;

3. Строительство завода ЖБИ и АБЗ на производственной площадке д. Шмаково. Срок реализации – 2012-2015 г.

4. Строительство завода теплоизоляционных материалов на производственной площадке д. Шмаково. Срок реализации – 2012-2015 г.

5. Строительство кирпичного завода на производственной площадке д. Шмаково. Срок реализации – 2012-2015 г.

6. Строительство деревообрабатывающего завода на производственной площадке д. Шмаково. Срок реализации – 2012-2015 г.

7. Строительство завода по производству битумных эмульсий на производственной площадке д. Шмаково (5 га). Срок реализации – 2012-2015 г.

8. Строительство площадки для отгрузки щебня на производственной площадке д. Шмаково (50 га). Срок реализации – 2012-2015 г.

Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Репьевского сельского поселения

  - Демографический прогноз

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы данные администрации района.

Прогноз численности населения сельского поселения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития поселения, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На прогнозируемую численность населения оказывают влияние следующие факторы:

- улучшение демографической ситуации;

- высокий уровень освоенности территории по сельскохозяйственному производству;

- высокий природный потенциал;

- территориальные ресурсы;

- трудовые ресурсы

В настоящее время естественное движение имеет положительную динамику и на первую очередь, вероятно, такая динамика естественного движения  сохранится, хотя на ближайшие 10 лет не следует рассчитывать на превышение показателей рождаемости над показателями смертности. Что касается более отдаленной перспективы, то, ориентируясь на имеющиеся прогнозы динамики естественного движения населения Новосибирской области, можно прогнозировать на период расчетного срока превышение рождаемости над смертностью.

Труднее определить общий объем механического прироста населения. Поэтому, его прогноз носит ориентировочный характер, степень его реализации будет зависеть, в основном, от организационных мероприятий, в первую очередь от предоставляемых мест приложения труда и от количества выделяемых земельных участков под жилищное строительство.

На перспективу возможно так же,  в случае успешного решения федеральных и региональных социальных программ, некоторое улучшение демографической ситуации в направлении оптимизации показателей естественного движения населения, что скажется на темпах роста населения.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать небольшой рост численности населения.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Тогучинском районе, ожидаемая величина численности населения муниципального образования Репьевское принята:

- на I-ю очередь -        2150 человек;

- на расчетный срок -  2350 человек.

За пределами расчетного срока, в случае возникновения в поселении какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это намечено настоящим проектом, предусмотрены резервные территории под промышленное и жилищное строительство.

Распределение проектной численности населения по поселениям приведено в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Проектная численность населения

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Репьевское МО | 2150 | 2350 |
|  | с. Льниха | 630 | 650 |
|  | п. Боровушка | 30 | 30 |
|  | ст. Восточное | 300 | 370 |
|  | с. Новомотково | 175 | 175 |
|  | оп. Паровозный | 45 | 45 |
|  | п. Пустынка | 10 | 10 |
|  | с. Репьево | 680 | 750 |
|  | д. Шмаково | 280 | 320 |

  - Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Репьевского сельского поселения по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

При проектировании системы социального и культурно-бытового обслуживания населения учтены следующие факторы:

1. Село Репьево выполняет функцию межселенного центра, где концентрируются учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают группы тяготеющих поселений.

2. Проектом генерального плана предусмотрено освоение новых территорий для жилищного строительства. Данное решение вызывает необходимость строительства учреждений обслуживания населения в новых микрорайонах.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения представлен в таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-1

Расчет культурно-бытового обслуживания

| №п.п | Наименование учреждений | Ед. изме-рения | Норма СНиП на 1000 жителей | Тре-буется по норме | Принято в проекте, всего |  | в том числе |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохра-няемые | новое строитель ство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 164 | 167 |  | 27 | 140 |  | Рекомендуется реконструкция дошкольного учреждения в с. Репьево с увеличением мощности до 40 мест. Рекомендуется строительство дошкольного учреждения в с. Шмаково общей проектной мощностью 50 мест, с. Льниха - 40 мест и с. Новомотково - 30 мест. |
| 2. | Общеобразовательная школа | мест | по демографии | 510 | 510 |  | 510 | - |  | Рекомендуется организация ежедневного подвоза учащихся в среднюю общеобразовательную школу в с. Репьево мощностью 360 мест и с. Льниха 150 мест. |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на про-ектирование |  | 5 |  | 2 | 3 |  | Рекомендуется сохранение существующего ФАП с последующим кап. ремонтом в с. Льниха и с. Шмаково. А так же строительство нового ФАП в с. Репьево, п. Пустынка и с. Новомотково. |
| 4. | Аптечный пункт | объект | по заданию на про-ектирование | 1 | 1 |  | - | 1 |  | Рекомендуется открытие аптечного пункта в с. Льниха. |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дом культуры | мест | по заданию на проекти-рование |  | 80 |  | 80 | - |  | Рекомендуется обслуживание населения в существующем учреждении с. Репьево |
| 6. | Клуб | мест | по заданию на про-ектирование |  | 160 |  | 160 | - |  | Рекомендуется использование существующих помещений в учреждении культуры в с. Льниха. |
| 7. | Библиотека | тыс.книг | 4,5 | 10,6 | 24,68 |  | 24,68 | - |  | Рекомендуется сохранение существующего филиала общедоступной библиотеки в с. Репьево и с. Льниха. |
| 8. | Спортивное сооружение | м2 площади пола | 80 | 188 | 200 |  | - | 200 |  | Рекомендуется строительство физкультурно-спортивногокомплекса с бассейном в с. Репьево. |
| 9. | Спортивные площадки | м2 |  | 850 | 850 |  | - | 850 |  | Рекомендуется организация спорт. плащадок в с. Шмаково и с. Льниха. |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 235 | 400 |  | 169 | 231 | Рекомендуется строительство торгового центра общей торговой площадью не менее 100 м2каждый в с. Репьево и с. Льниха. Рекомендуется сохранение существующих предприятий торговли в населенных пунктах и строительство новых общей торговой площадью 69 м2 в с. Шмаково, с. Боровушка и с. Новомотково. |  |
| 11. | Предприятия общественного питания | поса дочных мест | 40 | 94 | 94 |  | - | 94 | Рекомендуется строительство предприятия общественного питания на 40 посадочных мест в с. Репьево, на 30 мест в с. Льниха и на 24 места в с. Шмаково. |  |
| 12. | Рынок | м2 |  | 100 | 100 |  | - | 100 | Рекомендуется строительство рынка в с. Репьево. |  |
| 13. | Гостиница | мест |  | 15 | 15 |  | - | 15 | Рекомендуется строительство гостиницы на 15 мест в с. Репьево. |  |
| 14. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 16 | 16 |  | - | 16 | Рекомендуется организация 5 рабочих мест для бытового обслуживания граждан в с. Шмаково и с. Репьево, а также на 6 рабочих мест в с. Льниха. |  |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Отделение связи | объект | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 1 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Льниха и с. Репьево и рекомендуется строительство отделения связи в с. Шмаково. |  |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | 1 | - |  | 1 | Рекомендуется строительство пожарного депо на 2 автомобиля в с. Репьево |  |

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс поселения представлен автомобильным  транспортом. Грузовые перевозки осуществляются в основном частными лицами, т.к в поселение нет ни автотранспортного предприятия , ни сельхоз – предприятия. Пассажирские перевозки осуществляет Тогучинское автотранспортное предприятие и ИП «Пешково»  За истекший период перевозки пассажиров  увеличились в связи с тем , что был решен вопрос перевозки пассажиров до г. Новосибирска и наряду с этим решена проблема пассажирских перевозок до г. Новосибирска.

Таблица 3.3-1

Основные показатели работы всех видов транспорта

| Показатели | Года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Обеспеченность населения пассажирским транспортом (автобус, газель) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Наличие основных фондов по полной остаточной стоимости на конец года (млн.руб.) | - | - | - | - |
| Степень износа основных фондов отрасли (%) | - | - | - | - |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 81км, в том числе с твердым покрытием 81 км. Прирост дорог  с усовершенствованным типом покрытия (строительство и реконструкция)  за последние 4 года составил 500 м

Дорожная сеть

Перспектива развития дорожной сети связана с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012- 2015 годах». организацией устойчивого сообщения всех населённых пунктов, с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, а также повышения класса и пропускной способности существующих дорог.

В настоящее время состояние автодорожной сети не соответствует тенденциям автомобилизации и перспективным задачам развития транспортного комплекса Новосибирской области. Требуется коренная модернизация и восстановление автодорожной сети.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения дорожной сети:

- Согласно долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012- 2015 годах»  необходима модернизация и  реконструкция автодороги К - 19р Новосибирск- Ленинск –Кузнецкий.  Предлагается увеличение категории с  III до II с придорожной полосой 75м.  Протяженность по территории поселения составит около 12,6 км.

- Согласно схемы территориального планирования Тогучинского района   утвержденной постановлением главы Тогучинского района от 20.05.2011г. №91 предусматривается модернизация и  реконструкция автодороги  Н- 2631 и Н -2615 до II технической категории с придорожной

полосой 75м.

- Реконструкцию и строительство  автомобильных дорог местного значения с капитальным типом покрытия, носящие подъездной характер к кладбищам, скотомогильникам, свалкам.

Ширина полосы отвода проектируемых дорог IV категории принята средняя  - 25 м, и будет уточнена при непосредственном проектировании автодорог с учётом технической категории, и параметров автодороги. Ширина придорожной полосы  автомобильной дороги составляет для дорог III, IV технической категории – 50 м (в соответствии со ст.26  Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Ширина придорожной полосы  автомобильной дороги составляет для дорог II технической категории – 75 м, I технической категории – 100м.

Для автомобильных дорог общего пользования  в границах населенного пункта в соответствии с СП 42.13330.20011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- Для дорог I -  III категории – 100м;

- Для дорог IV категории – 50м.

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

- Развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, новых промышленных площадок, объектов рекреации, подъездов к различным объектам капитального строительства.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников  на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут трассироваться непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

В данном проекте схема внутрихозяйственных дорог принята ориентировочно на основе сложившейся сети полевых и лесных дорог и не является окончательной, т.к. структура землепользования ещё полностью не сформирована (не проведены работы по межеванию участков).

Автомобильный транспорт

На территории населенных пунктов на расчетный срок предполагается проживание 2350 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 1000 единиц. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 3.3-2.

Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования

Таблица 3.3-2

| Номер п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | с. Репьево | 750 | 300 | 30 | 75 |
| 2 | с. Льниха | 650 | 260 | 26 | 65 |
| 3 | ст. Восточная | 370 | 148 | 14 | 37 |
| 4 | с. Боровушка | 30 | 12 | 2 | 3 |
| 5 | с. Новомотково | 175 | 70 | 7 | 17 |
| 6 | ост.пл. Паровозный | 45 | 18 | 2 | 5 |
| 7 | п. Пустынка | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | с. Шмаково | 320 | 128 | 12 | 32 |
| ИТОГО: |  | 2350 | 940 | 94 | 94 |
| ВСЕГО: |  |  | 1034 |  | 94 |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по прежнему  будет осуществляться автотранспортным предприятием г. Тогучина и частными перевозчиками.

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях муниципального образования, как в населённых пунктах, так и на территориях крупных землепользователей для размещения сельскохозяйственной техники, специального автотранспорта и грузовых автомобилей. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Открытые парковки необходимо располагать в промышленных зонах, возле учреждений социально-культурного и бытового обслуживания, на территории жилой застройки. Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.3-3 без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Таблица 3.3-3

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населенного пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов | Существующие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |  |  | АЗС, шт | СТО, шт |
| 1 2 3 | с. Репьево | 750 | 300 | 30 | 75 | 1 | 4 | -------- | -------- |
|  | с. Льниха | 650 | 260 | 26 | 65 | 1 | 3 | -------- | -------- |
|  | ст. Восточная | 370 | 148 | 14 | 37 | 0 | 2 | -------- | -------- |
| 4 | с. Боровушка | 30 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | -------- | -------- |
| 5 | с. Новомотково | 175 | 70 | 7 | 17 | 0 | 1 | -------- | -------- |
| 6 | ост.пл. Паровозный | 45 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | -------- | -------- |
| 7 | п. Пустынка | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -------- | -------- |
| 8 | с. Шмаково | 320 | 128 | 12 | 32 | 0 | 1 | -------- | -------- |
| ИТОГО: |  | 2350 | 2350 | 940 | 94 | 2 | 11 | -------- | -------- |

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Репьевского сельсовета.

Для водоснабжения Репьевского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Таблица 3.4.1-1

Суммарное водопотребление Репьевскогосельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 1. | Репьевское МО | 1323,43 | 1515,76 |
| 2. | с.Льниха | 383,40 | 393,00 |
| 3. | п.Боровушка | 8,32 | 8,32 |
| 4. | ст.Восточное | 164,16 | 258,60 |
| 5. | с.Новомотково | 129,51 | 165,00 |
| 6. | оп. Паровозный | 12,47 | 12,47 |
| 7. | п.Пустынка | 2,77 | 2,77 |
| 8. | с.Репьево | 407,40 | 441,00 |
| 9. | д.Шмаково | 215,40 | 234,60 |

Водоотведение

Основным решением по водоотведению п. Пустынка, оп. Паровозный, п. Боровушка остается использование  герметичных выгребов для жилой застройки и объектов соцкультбыта, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Водоотведение остальных населенных пунктов предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО» и других фирм.

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.4.1-2

Суммарный расход сточных вод Репьевского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 1. | Репьевское МО | 724,93 | 899,26 |
| 2. | с.Льниха | 245,70 | 253,50 |
| 3. | п.Боровушка | 5,62 | 5,62 |
| 4. | ст.Восточное | 56,16 | 144,30 |
| 5. | с.Новомотково | 32,76 | 68,25 |
| 6. | оп. Паровозный | 8,42 | 8,42 |
| 7. | п.Пустынка | 1,87 | 1,87 |
| 8. | с.Репьево | 265,20 | 292,50 |
| 9. | д.Шмаково | 109,2 | 124,8 |

    - Теплоснабжение

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Репьевского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция и расширение существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- установка приборов учета тепла.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

    - Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Репьевского сельсовета, кроме п. Пустынка.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Таблица 3.4.3-1

Суммарный расход газа на территории Репьевского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Репьевское МО | 2229,20 | 2759,96 | 13 230 | 16 380 |
| 2. | с.Льниха | 743,07 | 766,65 | 4 410 | 4 550 |
| 3. | п.Боровушка | - | 35,38 | - | 210 |
| 4. | ст.Восточное | 353,84 | 436,40 | 2 100 | 2 590 |
| 5. | с.Новомотково | - | 206,41 | - | 1 225 |
| 6. | оп. Паровозный | - | 53,08 | - | 315 |
| 7. | п.Пустынка | - | - | - | - |
| 8. | с.Репьево | 802,04 | 884,60 | 4 760 | 5 250 |
| 9. | д.Шмаково | 330,25 | 377,43 | 1 960 | - 240 |

- 3.4.4 Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Репьевскогосельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица 3.4.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам Репьевскогосельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Репьевское МО | 2 915 100 | 3 029 500 | 629,667 | 660,786 |
| 2. | с.Льниха | 1 367 100 | 1 410 500 | 257,94 | 266,13 |
| 3. | п.Боровушка | 40 500 | 28 500 | 9,20 | 6,95 |
| 4. | ст.Восточное | 285 000 | 351 500 | 69,51 | 85,73 |
| 5. | с.Новомотково | 236 250 | 166 250 | 53,69 | 40,55 |
| 6. | оп. Паровозный | 60 750 | 42 750 | 13,81 | 10,43 |
| 7. | п.Пустынка | 13 500 | 13 500 | 3,07 | 3,07 |
| 8. | с.Репьево | 646 000 | 712 500 | 157,56 | 173,78 |
| 9. | д.Шмаково | 266 000 | 304 000 | 64,88 | 74,15 |

    - Связь

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Потребное количество телефонов на Репьевский сельсовет

Таблица 3.4.5-1

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. | Репьевское МО | 737 | 806 |
| 2. | с.Льниха | 216 | 223 |
| 3. | п.Боровушка | 10 | 10 |
| 4. | ст.Восточное | 103 | 127 |
| 5. | с.Новомотково | 60 | 60 |
| 6. | оп. Паровозный | 15 | 15 |
| 7. | п.Пустынка | 3 | 3 |
| 8. | с.Репьево | 233 | 257 |
| 9. | д.Шмаково | 96 | 110 |

    - Сбор и вывоз бытовых отходов

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Сбор и вывоз бытового мусора принят по планово-регулярной системе (поквартирная в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки).

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией.

Жидкие отходы собирают в выгреб. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды.

Из выгребов сбросы вывозятся специализированным транспортом.

Таблица 3.4.6-1

Годовое количество бытовых отходов

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Твердые бытовые отходы, тыс.т |  | Жидкие нечистоты, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Репьевское МО | 0,65 | 0,71 | 4,30 | 4,70 |
| 2. | с.Льниха | 0,19 | 0,20 | 1,26 | 1,30 |
| 3. | п.Боровушка | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 |
| 4. | ст.Восточное | 0,09 | 0,11 | 0,60 | 0,74 |
| 5. | с.Новомотково | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 0,35 |
| 6. | оп. Паровозный | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 |
| 7. | п.Пустынка | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 8. | с.Репьево | 0,20 | 0,23 | 1,36 | 1,50 |
| 9. | д.Шмаково | 0,08 | 0,10 | 0,56 | 0,64 |

- Планируемая структура землепользования

На расчётный срок в структуре землепользования произойдут незначительные изменения, которые коснутся как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Развитие населённых пунктов;

- Развитие производств.

Изменение структуры землепользования в разрезе категорий земель

Земли населённых пунктов:

Значительное увеличение в общем балансе получат земли населённых пунктов (с 1,8% до 4,8%), так

с. Льниха увеличит свою площадь с 421,8 га до 1159,6 га,

ст. Восточная с 39,6 га до 42,3 га,

с. Боровушка с 30 га до 49,3 га,

с. Новомотково 43,2 га до 200 га,

ост.п. Паровозный с 7,6 га до 114,4 га,

п. Пустынка с 16,6 га 67,6 га,

с. Репьево с 140 га до 305 га,

с. Шмаково с 86 га до 235 га.

Развитие населенных пунктов будет происходить за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и земель запаса.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В структуре земель промышленности увеличится доля земель транспорта, за счет строительства новых дорог, а так же за счет строительства производственной площадки рядом с д. Шмаково.

Земли водного фонда  останутся без изменений на расчётный срок.

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатель | Ед.изме рения | Сущест. положение | Первая оче-редь стро-ительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории сельского совета | га | 24000 | 24000 | 24000 |
| 1.2 | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве | чел./% | 58/2,7 | 90/4,2 | 117/5,0 |
| 2. | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 39,0 | 47,3 | 70,5 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир |  | 8,3 | 31,5 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 18,4 | 22,0 | 30,0 |
| 3. | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 27 | 167 | 167 |
|  | на 1000 человек | мест | 13 | 77 | 71 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы-всего | мест | 510 | 510 | 510 |
|  | на 1000 человек | мест | 241 | 237 | 217 |
| 3.3 | ФАП | объект | 2 | 5 | 5 |
| 3.4 | Предприятие торговли | м2 торг.пл. | 169 | 400 | 400 |
|  | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 80 | 186 | 170 |
| 3.5 | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | - | 16 | 16 |
|  | на 1000 человек | раб.мест |  | 7 | 7 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог, всего | км | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 5. | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 1323,43 | 1515,76 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 5.2 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 724,93 | 899,26 |
|  | -очистка |  | Местная (автономные о.с), ЛОС модульные |  |  |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  | Уголь, природный газ | уголь, природный газ | природный газ |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 629,67 | 660,79 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 2915,1 | 3029,5 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | 13230 | 16380 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | 2229,2 | 2759,9 |
|  | -источник |  | - | Природный газ, газопровод высокого давления | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 737 | 806 |
| 5.7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  | 0,65 | 0,71 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 4,30 | 4,70 |
|  |  |  | с. Льниха |  |  |
| 5.8 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 383,40 | 393,0 |
|  | -источник |  | подземные водн. скважины |  |  |
|  | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 245,70 | 253,50 |
|  | -очистка |  | Локальные и автономные очистные сооружения |  |  |
| 5.9 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь, природный газ | природный газ |
| 5.10 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 257,94 | 266,13 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 1367,1 | 1410,5 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.11 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | 4410 | 4550 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | 743,07 | 766,65 |
|  | -источник |  | - | Природный газ, газопровод высокого давления | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.12 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 216 | 223 |
| 5.13 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  | 0,19 | 0,20 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 1,26 | 1,30 |
| П. Боровушка |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 8,32 | 8,32 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 5.15 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 5,62 | 5,62 |
|  | -очистка |  |  | Герметичные выгреба |  |
| 5.16 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, печи |  |  |
|  | -топливо |  |  | уголь | природный газ |
| 5.17 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 9,20 | 6,95 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 40,5 | 28,5 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.18 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  |  | 210 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  |  | 35,38 |
|  | -источник |  |  |  | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.19 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 10 | 10 |
| 5.20 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  | 0,01 | 0,01 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 0,06 | 0,06 |
| Ст. Восточное |  |  |  |  |  |
| 5.21 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 164,16 | 258,60 |
|  | -источник |  | подземные водн. скважины |  |  |
| 5.22 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 56,16 | 144,30 |
|  | -очистка |  | Локальные и автономные очистные сооружения |  |  |
| 5.23 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельная, печи |  |  |
|  | -топливо |  | уголь, природный газ | уголь, природный газ | природный газ |
| 5.24 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 69,51 | 85,73 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 285,0 | 351,5 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.25 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | 2100 | 2590 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | 353,84 | 436,40 |
|  | -источник |  | - | Природный газ, газопровод высокого давления | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.26 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 103 | 127 |
| 5.27 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 0,09 | 0,11 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 0,60 | 0,74 |
| С. Новомотково |  |  |  |  |  |
| 5.28 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 129,51 | 165,0 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 5.29 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 32,76 | 68,25 |
|  | -очистка |  | - | Локальные и автономные очистные сооружения |  |
| 5.30 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельная, печи |  |  |
|  | -топливо |  |  | уголь | природный газ |
| 5.31 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 53,69 | 40,55 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 236,25 | 166,25 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.32 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 1225 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 206,41 |
|  | -источник |  | - | - | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.33 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 60 | 60 |
| 5.34 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  | 0,05 | 0,05 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 0,35 | 0,35 |
| Оп. Паровозный |  |  |  |  |  |
| 5.35 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 12,47 | 12,47 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 5.36 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 8,42 | 8,42 |
|  | -очистка |  |  | Герметичные выгреба |  |
| 5.37 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | печи, автономное |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | природный газ |  |
| 5.38 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 13,81 | 10,43 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 60,75 | 42,75 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.39 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 315 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 53,08 |
|  | -источник |  | - | - | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.40 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 15 | 15 |
| 5.41 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  | 0,01 | 0,01 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 0,09 | 0,09 |
| П. Пустынка |  |  |  |  |  |
| 5.42 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 2,77 | 2,77 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 5.43 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 1,87 | 1,87 |
|  | -очистка |  | Герметичные выгреба |  |  |
| 5.44 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | печное |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь | уголь |
| 5.45 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 3,07 | 3,07 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 13,5 | 13,5 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.46 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - |  |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - |  |
|  | -источник |  | - | - |  |
| 5.47 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 3 | 3 |
| 5.48 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  | 0,001 | 0,001 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 0,02 | 0,02 |
| С. Репьево |  |  |  |  |  |
| 5.49 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 407,4 | 441,0 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 5.50 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 265,2 | 292,5 |
|  | -очистка |  |  | Локальные и автономные очистные сооружения |  |
| 5.51 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельная, печное |  |  |
|  | -топливо |  | Уголь, природный газ | Уголь, природный газ | природный газ |
| 5.52 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 157,56 | 173,78 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 646,0 | 712,5 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.53 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | 4760 | 5250 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | 802,04 | 884,60 |
|  | -источник |  | - | Природный газ, газопровод высокого давления | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.54 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 233 | 257 |
| 5.55 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 0,20 | 0,23 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 1,36 | 1,50 |
| Д. Шмаково |  |  |  |  |  |
| 5.56 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 215,40 | 234,60 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 5.57 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 109,2 | 124,8 |
|  | -очистка |  |  | Локальные и автономные очистные сооружения |  |
| 5.58 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -источник |  | автономное, котельная, печное |  |  |
|  | -топливо |  | Уголь, природный газ | Уголь, природный газ | природный газ |
| 5.59 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 64,88 | 74,15 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 266,0 | 304,0 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.60 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | 1960 | 2240 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | 330,25 | 377,43 |
|  | -источник |  | - | Природный газ, газопровод высокого давления | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.61 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 96 | 110 |
| 5.62 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 0,08 | 0,10 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 0,56 | 0,64 |

- Приложения

- Карты  утверждаемой части проекта. Формат АЗ